- ТОВ   НВП «ЗЕМЛЯГЕОІНФОРМ»

Генеральний план с. Плавні

Кам’янської сільської ради Василівського району Запорізької області.

Оновлення з розширенням меж населеного пункту.

2202-2/16

- ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА, ДОДАТКИ

Директор								Нікітенко С.В.

Головний архітектор проекту					Швацька Т.В.

м. Запоріжжя 2017 р.

| МІСТОБУДІВНА ДОКУМЕНТАЦІЯ РОЗРОБЛЕНА ВІДПОВІДНО СКЛАД МІСТОБУДІВНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Позначення | Найменування | Примітки |  |
|  |  | ТЕКСТОВІ МАТЕРІАЛИ |  |  |
| 1 | 2202-2/16-ПЗ | Пояснювальна записка |  |  |
|  |  | ГРАФІЧНІ МАТЕРІАЛИ |  |  |
| 1 | 2202-2/16-ГП-1 | Схема розташування населеного пункту в системі розселення | Довільний масштаб |  |
| 2 | 2202-2/16-ГП-2 | План існуючого використання території. Схема існуючих планувальних обмежень | М1:2000 |  |
| 3 | 2202-2/16-ГП-3 | Модель перспективного розвитку | Довільний масштаб |  |
| 4 | 2202-2/16-ГП-4 | Генеральний план (основне креслення). Схема проектних планувальних обмежень | М 1:2000 |  |
| 5 | 2202-2/16-ГП-5 | Схема вулично - дорожньої мережі, сільського та зовнішнього транспорту | М 1:2000 |  |
| 6 | 2202-2/16 ГП-6 | Схема інженерного обладнання території | М 1:2000 |  |
| 7 | 2202-2/16 ГП-7 | Схема інженерної підготовки та захисту території | М1:2000 |  |

- ДО ЧИННИХ НОРМ, ПРАВИЛ ТА СТАНДАРТІВ.

Головний архітектор проекту	                                   Т.В. Швацька

| ЗМІСТ |  |  |
| --- | --- | --- |
| Позначення | Найменування | Примітка стор. |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Титульний аркуш |  |
|  | Підтвердження ГАПа |  |
| серія АА № 002459 | Кваліфікаційний сертифікат архітектора |  |
|  | Склад містобудівної документації |  |
|  | Зміст |  |
|  | Авторський колектив |  |
|  | І. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА |  |
|  | 1. ВСТУП |  |
|  | 1.1Відомості про організацію замовника та розробника. |  |
|  | 1.2. Перелік законодавчої та нормативної документації . |  |
|  | 2. АНАЛІТИЧНА ЧАСТИНА |  |
|  | 2.1. Характеристика географічного розташування населеного пункту, його адміністративний статус, відомості про площу території та чисельність населення, місце в системі розселення |  |
|  | 2.2. Оцінка реалізації попереднього генерального плану , характеристика стану території населеного пункту та існуючих проблем її використання |  |
|  | 2.3. Аналіз зовнішніх та внутрішніх факторів, що визначають конкурентні переваги та обмеження розвитку населеного пункту |  |
|  | 2.4. Характеристика структури та обсяги існуючого житлового фонду, об’єктів обслуговування, перелік об’єктів господарського комплексу, інженерно-транспортної інфраструктури, інженерної підготовки і благоустрою, захисту території від небезпечних природних і техногенних процесів |  |
| 1 | 2 | 3 |
|  | 2.5. Аналіз відомостей про стан навколишнього природного середовища |  |
|  | 2.6. Аналіз ресурсного потенціалу, тенденцій розвитку населеного пункту та прилеглих територій |  |
|  | 2.7. Стратегія розвитку населеного пункту. Параметри демографічного, економічного та соціального розвитку |  |
|  | 2.8. Напрями і параметри територіального розвитку, формування інженерно-транспортної інфраструктури. |  |
|  | 3. ОБҐРУНТУВАННЯ ТА ПРОПОЗИЦІЇ |  |
|  | 3.1. Основні пріоритети та цільові показники соціального і демографічного розвитку території населеного пункту з метою формування повноцінного життєвого середовища |  |
|  | 3.2. Цільові показники галузева структура економічної діяльності та зайнятості населення |  |
|  | 3.3. Характеристика територій, необхідних для подальшого розвитку населеного пункту, а також територій спільних інтересів суміжних територіальних громад |  |
|  | 3.4. Пропозиції щодо зміни межі населеного пункту |  |
|  | 3.5. Опис перспективної планувальної структури та функціонального зонування |  |
|  | 3.6. Характеристика територій та визначення заходів щодо їх освоєння |  |
|  | 3.7 Пропозиції щодо формування системи громадських центрів |  |
|  | 3.8. Обсяги житлового будівництва |  |
|  | 3.9. Напрями розвитку вулично-дорожньої мережі, транспорту, інженерної інфраструктури |  |
| 1 | 2 | 3 |
|  | 3.10. Заходи з інженерної підготовки та захисту територій від небезпечних геологічних та гідрогеологічних процесів, організація відведення поверхневих вод |  |
|  | 3.11. Пропозиції щодо охорони навколишнього природного середовища, подолання та запобігання проявів негативних природно-техногенних факторів для поліпшення життєвого середовища |  |
|  | 3.12. Пропозиції щодо збереження та охорони нерухомих пам’яток культурної спадщини, територій, що мають статус земель історико-культурного призначення |  |
|  | 3.13. Пропозиції щодо встановлення режиму використання територій, визначених для майбутніх містобудівних потреб |  |
|  | 3.14. Рекомендації щодо розроблення плану зонування території або черговості виконання плану зонування її окремих частин та детальних планів територій |  |
|  | 3.15. Розрахункові показники та заходи щодо розвитку |  |
|  | 3.15.1. Житлового будівництва |  |
|  | 3.15.2. Системи громадських центрів |  |
|  | 3.15.3. Соціальної інфраструктури державної та комунальної власності (об’єктів освіти, медичного забезпечення, культури та спорту, а також місць поховань, пожежних депо тощо), які забезпечують соціально-гарантований рівень життя згідно з державними будівельними нормами або встановленими цільовими показниками з урахуванням особливостей населеного пункту |  |
|  | 3.15.4. Озеленених територій загального користування, ландшафтно-рекреаційних територій населеного пункту |  |
| 1 | 2 | 3 |
|  | 3.15.5. Вулично-дорожньої мережі за її категоріями з виділенням ділянок нового будівництва та реконструкції, визначення загальної її щільності та для кожної категорії магістральних вулиць окремо, будівництво транспортних розв’язок, організації системи сільського та зовнішнього транспорту |  |
|  | 3.15.6. Інженерної інфраструктури за видами |  |
|  | Водопостачання |  |
|  | Газопостачання |  |
|  | Електропостачання |  |
|  | Мережі зв’язку, радіомовлення, телебачення |  |
|  | Мережі розташування об’єктів і місць утилізації побутових відходів, а також місць захоронення тварин |  |
|  | 3.15. Дощової каналізації, інженерної підготовки та захисту території | 104 |
|  | 3.16. Перелік організаційних заходів із реалізації генерального плану, у тому числі з підготовки відповідних нормативно-правових актів, наукових, проектних, розвідувальних, пошукових та інших робіт | 108 |
|  | 3.17.Визначення та врахування державних та регіональних інтересів | 108 |
|  | 3.18. Основні показники генерального плану населеного пункту | 110 |
|  | ІІ. ДОДАТКИ |  |
| №9 від 6.02.2014 р. | Рішення Кам`янської сільської ради про розробку генеральних планів села Кам`янське, Плавні «Генеральний план села Плавні Кам`янської сільської ради Василівського району Запорізької області. Оновлення з розширенням меж населених пунктів» |  |
| Додаток №1 до договору № 2202-2/16 | Завдання на розроблення Генерального плану с. Плавні Кам`янської сільської ради Василівського району Запорізької області. Оновлення з розширенням меж населеного пункту. |  |
| №01278/08-24 від 22.05.2017 р. | Про визначення та врахування державних та регіональних інтересів під час розроблення генерального плану села Плавні |  |
| 2202-2/16-ГП-1 | Схема розташування населеного пункту в системі розселення |  |
| 2202-2/16-ГП-2 | План існуючого використання території. Схема існуючих планувальних обмежень |  |
| 2202-2/16-ГП-3 | Модель перспективного розвитку |  |
| 2202-2/16-ГП-4 | Генеральний план (основне креслення). Схема проектних планувальних обмежень |  |
| 2202-2/16 ГП-5 | Схема вулично-дорожньої мережі, сільського та зовнішнього транспорту |  |
| 2202-2/16 ГП-6 | Схема інженерного обладнання території |  |
| 2202-2/16 ГП-7 | Схема інженерної підготовки та захисту території |  |

- І. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

- Склад авторського колективу.

Директор ТОВ НВП « Землягеоінформ»                           Нікітенко С.В.

Головний архітектор проекту						Швацька Т.В.

Головний інженер проекту						Цаприка  О.А.

Провідний  архітектор							Бідна Т.В.

- Провідний інженер з генерального

плану та транспорту							Бут О.А.

Провідний спеціаліст ВК                                                     Кіріченко І.Б.

Головний економіст							Жужа Є.А.

- При розробці проекту генерального плану приймали участь:

Сільський голова								Золотаренко О.М.

Спеціаліст землевпорядник				  		Бугарь А.А.

- 1. ВСТУП

Генеральний план села Плавні  розроблений  на замовлення Кам’янської сільської ради.

Основні напрямки розроблення генерального плану села:

1. Забезпечення дотримання державних, регіональних, громадських та приватних інтересів.

2. Поетапне покращення санітарного і екологічного стану середовища поселення, умов проживання і праці мешканців:

– впорядкування територіально-планувальної організації села;

- вдосконалення інженерно-транспортної інфраструктури;

– розвиток економічної бази селищ.

3. Визначення оптимальних параметрів подальшого розвитку села.

4. Створення сприятливих умов для залучення інвестицій у сферу                               підприємницької діяльності тощо.

Необхідність отримання документу для регулювання містобудівної діяльності виконавчих органів, що визначає основні принципи і напрямки планувальної організації та функціонального призначення території села на основі комплексної оцінки екологічних, соціальних, інженерно-транспортних та інших передумов і обмежень використання території.

1.1 Відомості про організацію замовника та розробника.

«Генеральний план с. Плавні Кам’янської сільської ради Василівського району Запорізької області. Оновлення з розширенням меж населеного пункту» виконаний Товариством з обмеженою відповідальністю Науково-виробничим підприємством «Землягеоінформ» на замовлення Кам’янської сільської  ради.

1.2. Перелік законодавчої  та нормативної документації. Вихідні дані.

Відповідно до ст. 16 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» передбачено можливість оновлення містобудівної документації на

місцевому рівні, зокрема генеральних планів населених пунктів. При цьому зазначено, що порядок оновлення має бути визначений центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері містобудування, тобто Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства.

Оскільки на сьогодні такий порядок Міністерством не визначений, а перелік робіт із оновлення, зазначений в цій же статті Закону, аналогічний розробленню нового генерального плану, дана містобудівна документація виконана відповідно до вимог ДБН Б.1.1-15:2012 «Склад та зміст генерального плану населеного пункту» та ст.16 Закону України «Про регулювання містобудівної  документації».

У проекті визначені: природно-рекреаційні ресурси розвитку функціональних зон села та їх використання; структура об’єктів соціально  -

комунального  призначення; необхідне будівництво закладів обслуговування села  та рекреаційної зони; функціонально-планувальна організація територій; демографічний розвиток села; обсяги та розміщення житлового будівництва; розвиток вуличної мережі та мереж інженерної інфраструктури; заходи по охороні навколишнього природного середовища тощо.

Генеральний план с. Плавні Василівського району Запорізької області розроблено на підставі таких даних:

-	завдання на проектування

-	топографічна основа, яку виготовлено у 2016-2017 році  ТОВ НВП “Землягеоінформ»  м. Запоріжжя  у цифровому вигляді у місцевій системі координат , що має зв’язок із державною системою координат УСК -2000 для масштабу 1:2000  ;

-	довідки;

-	вихідні документи та натурні обстеження;

Під час розроблення містобудівної документації було враховано законодавчі та нормативні документи:

-	Земельний кодекс України;

-	Водний кодекс України;

-	Постанова Кабінету Міністрів України «Про забезпечення реалізації Закону України «Про Генеральну схему планування території України»;

-    Закон України «Про основи містобудування»;

-	Закон України «Про регулювання містобудівної діяльності»;

-	ст.31 Закону «Про місцеве самоврядування в Україні».

Під час проектування враховано вимоги:

-	ДБН 360-92** «Планування і забудова міських і сільських поселень»;

-	ДБН Б.1.1-15:2012 «Склад та зміст генерального плану населеного пункту»;

-	СНиП II-89-80 «Генеральные планы промышленных предприятий»;

-	ДБН В.2.3-5-2001 «Споруди транспорту. Вулиці та дороги населених пунктів»;

-	ДБН В.2.3-4-2007 «Автомобільні дороги»;

-	Державні санітарні правила планування та забудови населених пунктів.

-	При розробці генерального плану враховані такі проектні матеріали:

Вихідними даними при розробці генерального плану послужили:

1. Завдання на проектування та Державні вимоги Запорізької  облдержадмі- ністрації  22.05.2017 №01278/08-24.

2. Дані соціально-економічного стану села.

3. Дані по землекористуванню, видані землевпорядними службами.

4. Топографічний план в масштабі 1:2000.

5. Натурні обстеження території села.

При розробці генплану враховані наступні проекти:

1.Генеральний план с. Плавні, Пояснювальна записка до генерального плану  с.Плавні - розробник Київське головне управління проектних організацій   «Укрниипграждансельстрой» 1984р.

2. "Схема планування території  Запорізької області" – Київ, "Діпромісто",                   2009 р.

Генеральний план розвитку с. Плавні виконано у відповідності діючими законодавчими та нормативними документами, основні з яких:

― Закон України "Про регулювання містобудівної діяльності",

― Земельний кодекс України,

― Водний кодекс України,

― ДБН 360-92** "Містобудування. Планування і забудова міських та сільських поселень",

― ДБН Б.1.1-15:2012 "Склад та зміст генерального плану населеного пункту",

― ДСП № 173-96 "Державні санітарні правила планування та забудови населених пунктів",

― ДБН В.2.3-5-2001 "Споруди транспорту. Вулиці та дороги населених пунктів",

― ДБН В.2.3-4:2007 "Споруди транспорту. Автомобільні дороги".

― ДБН В.1.1.5-2000 "Захист від небезпечних геологічних процесів.

Будинки та споруди на підроблювальних територіях і просідних ґрунтах".

Розрахунковий строк проектних рішень генерального плану с. Плавні на   період 15-20 років (приймається 2037 рік).

Матеріали  вирішують основні принципові питання планування територій і не можуть бути використані замість спеціальних проектів, схем та програм розвитку галузей економіки, охорони навколишнього середовища, здоров’я населення, інженерного захисту і підготовки території, розвитку системи транспорту, безпеки та організації дорожнього руху, інженерного обладнання тощо.

При складанні зазначеної документації повинні враховуватись пропозиції відповідних розділів генерального плану. Далі, в словнику приводяться терміни, що вживаються в сфері містобудування.

1.1. СЛОВНИК ТЕРМІНІВ

Територія – частина земної поверхні з повітряним простором та розташованими під нею надрами у визначених межах (кордонах), що має певне географічне положення, природні та створені в результаті діяльності людей умови і ресурси;

планування територій – процес регулювання використання територій, який полягає у створенні та впровадженні містобудівної документації, ухваленні та реалізації відповідних рішень;

містобудівна документація – затверджені текстові та графічні матеріали з питань регулювання планування, забудови та іншого використання територій;

проектна документація – затверджені текстові та графічні матеріали, якими визначаються містобудівні, об'ємно-планувальні, архітектурні, конструктивні, технічні, технологічні вирішення, а також кошториси об'єктів будівництва;

Генеральна схема планування території України – містобудівна документація, яка визначає концептуальні вирішення планування та використання території України;

схеми планування території на регіональному рівні – планувальна документація, яка розробляється у розвиток Генеральної схеми планування території України та визначає принципові вирішення розвитку, планування, забудови, використання територій адміністративно-територіальних одиниць та їх окремих частин;

генеральний план населеного пункту – містобудівна документація, яка визначає принципові вирішення розвитку, планування, забудови та іншого використання території населеного пункту;

детальний план території – містобудівна документація, що визначає планувальну організацію та розвиток території;

містобудівні умови та обмеження забудови земельної ділянки (далі - містобудівні умови та обмеження) – документ, що містить комплекс планувальних та архітектурних вимог до проектування і будівництва щодо поверховості та щільності забудови земельної ділянки, відступів будинків і споруд від червоних ліній, меж земельної ділянки, її благоустрою та озеленення, інші вимоги до об'єктів будівництва, встановлені законодавством та містобудівною документацією;

об'єкти планування – територія України, території адміністративно-територіальних одиниць або їх частини чи окремі земельні ділянки;

суб'єкти планування – органи державної влади та органи місцевого самоврядування, а також фізичні та юридичні особи;

замовник – фізична або юридична особа, яка має намір щодо забудови території (однієї чи декількох земельних ділянок) і подала в установленому законодавством порядку відповідну заяву;

план зонування території (зонінг) – містобудівна документація, що визначає умови та обмеження використання території для містобудівних потреб у межах визначених зон;

інженерно-транспортна інфраструктура – комплекс інженерних, транспортних споруд і комунікацій;

червоні лінії – визначені в містобудівній документації щодо пунктів геодезичної мережі межі існуючих та запроектованих вулиць, доріг, майданів, які розділяють території забудови та території іншого призначення;

лінії регулювання забудови – визначені в містобудівній документації межі розташування будинків і споруд відносно червоних ліній, меж окремих земельних ділянок, природних меж та інших територій.

2. АНАЛІТИЧНА ЧАСТИНА

2.1. Характеристика географічного розташування населеного пункту, його адміністративний статус, відомості про площу території та чисельність населення, місце в системі розселення

С. Плавні  розташоване на території Василівського  району Запорізької області і знаходиться на віддалі 39 км від обласного центру м. Запоріжжя, від районного центру м. Василівка -12 км.

Село Плавні знаходиться на лівому березі Каховського водосховища, вище за течією на відстані в 1,5 км розташоване село Приморське , нижче за течією Каховського водосховища на відстані 450 м  село Кам`янське. Через село проходить залізниця та знаходиться станція Плавні. На відстані  1.5 км проходить автомобільна дорога М-18 (E 105).

Чисельність населення згідно даних відділу статистики  :

Населення:

Станом  на 1 січня 2017 року складає			- 272 особи.

Територія:

Площа території села			                               - 65,84 га

Відповідно до Генеральної схеми в межах області формується 4 міжрайонні системи розселення( МРСР):

Запорізька (центр-Запоріжжя):

-м. Енергодар, Запорізька міськрада, Василівський, Великобілозерський, Вільнянський, Гуляйпольский, Запорізький, Кам’янко-Дніпровський, Куйбишевський, Новомиколаївський, Оріхівський, Пологівський , Розівський райони;

Бердянська(центр- Бердянськ):

- міськрада Бердянська, Бердянський, Приморський райони;

Мелітопольска (центр- Мелітополь):

м. Мелітополь, Веселівський, Мелітопольский, Приазовський, Якимівський райони;

Токмацька (центр-Токмак):

-	м. Токмак, Михайлівський, Токмацький, Чернігівський райони.

Таким чином, с. Плавні входить до Запорізької МРСР у складі Василівського району.

2.2. Оцінка реалізації попереднього генерального плану, характеристика стану території населеного пункту та існуючих проблем її використання

Генеральний план розробляється у зв’язку з тим, що попередньо розроблена містобудівна документація частково втратила актуальність, а також у зв’язку з необхідністю отримання в користування органа місцевого самоврядування містобудівної документації, яка б дала можливість приймати управлінські рішення щодо розміщення нових територій для житлової забудови, впорядкування його територій, покращення культурно-побутового обслуговування  населення та існуючого функціонального зонування території села, удосконалення вулично-дорожньої мережі, забезпечення формування повноцінного життєвого середовища.

Попередній генеральний план був розроблений  Київським головним управлінням проектних організацій «Укрниипграждансельстрой» у 1984 році.

Село Плавні  розміщено на березі Каховського  водосховища. Через с. Плавні уподовж  Каховського водосховища   проходить залізниця,  залізнична станція «Плавні». Село розміщено у зоні покладів марганцевих руд  у зв`язку з чим нове будівництво на цих територіях обмежене. Крім того з північної сторони розташовані землі водогосподарських  підприємств, з східної сторони  землі лісогосподарського  призначення та індивідуального садівництва. Також  в селі  Плавні в житловій зоні розташовані діючи два кладовища  які  мають 300 м  СЗЗ зони, що суперечить Державним санітарним нормам. Більша частина працездатного населення працює на підприємствах  за межами села.

Генеральним планом 1984 року село Плавні розглядалося як населений пункт, що зберігається в існуючих межах, з обмеженими можливостями  нового будівництва. Село складалося в основному з двох головних вулиць протяжністю біля 2,153 км і однієї  житлової вулиці – 0,529 км та 2-х провулків – 0,601 км .

Нова житлова забудова  передбачалася  за рахунок  ущільнення існуючої забудови. Існуючи  4-и малоповерхових багатоквартирних житлових будинки  потрапляють в СЗЗ залізниці. Запроектований громадський центр в північній частині села (не втілений в життя) потрапляє в 300м СЗЗ кладовища.

Вулично-дорожна мережа потребує  вдосконалення, благоустрою та озелененню, інженерної підготовки території.

Проектна чисельність населеного пункту по генеральному плану розробленому у 1984р.  складала  500 осіб.

На теперішній час  загальна чисельність населеного пункту складає 272 осіб.

Відсутні  водозатримуючі вали вздовж берегів Каховського водосховища.

2.3. Аналіз зовнішніх та внутрішніх факторів, що визначають конкурентні переваги та обмеження розвитку населеного пункту

Відповідно до планувальних рішень Схеми планування території Запорізької області, яка затверджена рішенням Запорізької обласної ради від 29.12.2011№4, територія с. Плавні за функціональним зонуванням відноситься до території переважно оздоровчого та туристично-рекреаційного використання.

Село Плавні розташоване в мальовничому місці на березі Каховського водосховища  із західної сторони і лісогосподарства зі східної сторони, що створює сприятливі умови для відпочинку, оздоровлення, туризму.

На території с. Плавні відсутні промислові та сільськогосподарські підприємства. Більша частина працездатного населення працює на підприємствах за межами села.

Соціально - економічний розвиток с. Плавні  та можливості ефективного використання його території залежатиме від ряду зовнішніх та внутрішніх чинників, які об’єднані в системну оцінку конкурентних переваг і обмежень.

- Зовнішні чинники:

- Переваги:

- розміщений в Василівському  районі Запорізької області ;

- наявність зв’язків з іншими населеними пунктами  та основних комунікаційних  мереж, наявність залізниці, залізничної станції Плавні.

-  в 1.5 км відстані  проходить автомобільна дорога М-18 (E 105).

- Обмежуючі чинники:

- часткове забруднення навколишнього середовища;

- наявність підтоплених територій;

- село знаходиться в зоні покладів марганцевої руди, що забороняє нове будівництво.

- Переваги і обмеження за внутрішніми чинниками

Наявність  мережі об’єктів обслуговування, інженерно - транспортної інфраструктури, мережі культурно - побутового обслуговування  сприяють достатньо комфортному проживанню мешканців в ньому.

Відповідно до вимог ДБН 360-92**, ДБН Б. 1-1-15:2012, ДСН 173-96, з урахуванням рекомендаційних вимог Управління охорони навколишнього середовища, натурних обстежень території села дали змогу встановити нормативні санітарно-захисні та охоронні зони від існуючих об’єктів, які мають негативний вплив на навколишнє середовище.

Згідно зі ст. 13 Закону України «Про екологічну експертизу» та постановою КМУ № 142 від 14.02.01 генеральні плани не відносяться до об’єктів, що становлять підвищену екологічну небезпеку.

Основні планувальні обмеження

Система планувальних обмежень представлена СЗЗ від об’єктів промислових, комунального призначення, природоохоронних територій, комунікаційних коридорів.

| №п/п | Господарські об’єкти |  |  | Нормативна СЗЗ, м | Підстава |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Комунальні підприємства |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Кладовища діючі ( існуючі та в проектних межах міста ) | 300 |  | ДСН 173-96 (додаток 4) |  |  |  |
| 2 |  | Свердловини (1 зона санітарної охорони) | 50 |  | ДСН 173-96 (п.8.45) |  |  |  |
| 3 |  | ТП 35/10кВ | 10-15 |  | ДСН 173-96 (п.8.45) |  |  |  |
|  |  | Очисні споруди комунальної каналізації | 100 |  | ДСН 173-96( п.7.2) |  |  |  |
| Транспортні споруди |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | Автостоянка | 10 |  | ДСН 173-96 (додаток 10) |  |  |  |
| 5 |  | Залізниця | 100 |  | ДБН 360-92** |  |  |  |
| Природоохоронні території |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 Прибережна захисна смуга Каховського водосховища/ |  |  | 100 |  |  | ДСН 173- Додаток13 |  | ДСН 173-96 додаток13 |
| 6 Зелені насадження загального користування (парки, сквери, бульвари) |  |  | Заборона будівництва на території об’єкту |  |  | ДБН 360-92**(п.10.4); Закон України « Про природно-заповідний фонд України» |  |  |

Всі охарактеризовані планувальні обмеження показані на планах існуючого  та основного використання території та схемі існуючих планувальних обмежень (лист №2, лист №4). По інженерно-геологічних умовах територія села відноситься переважно до сприятливої і частково  несприятливої для забудови (підтоплені території  в період паводків.).

2.4.  Характеристика структури та обсяги існуючого житлового фонду, об’єктів обслуговування, перелік об’єктів господарського комплексу.

Сельбищна зона складається з територій об’єктів громадського, комунального призначення та територій житлової забудови.

Громадський центр села практично сформовано. Об’єкти культурно-побутового обслуговування знаходяться на різних ділянках, переважно в центральній частині населеного пункту - сільський будинок культури, залізнична станція Плавні, відділення зв`язку, 2 магазина, церква  та інші об’єкти, які впливають на сталий розвиток населеного пункту.

Сформована мережа об’єктів соціально - побутового призначення розвинена рівномірно і частково забезпечує  потреби проживаючого  населення.

З урахуванням малої кількості дітей дошкільного та шкільного віку на сучасному етапі дітей  сільським автобусом возять до с. Приморське і Верхня Криниця до установ освіти та  дошкільних закладів.

Послуги медичного обслуговування надаються в  лікарській амбулаторії ЗПСМ с. Кам’янське

Житлова забудова села більшою частиною складається з садибної забудови.

Існуючий житловий фонд   складає 22.41 тис м.кв загальної площі.

Кількість малоповерхових багатоквартирних житлових будинків   5од., в яких мешкає  32 особи;  одноквартирних житлових будинків – 213од., в яких мешкає 240 осіб.

Загальна численість наявного  населення села складає 272  особи.

- Існуюча площа житлової забудови становить:

Малоповерхової  багатоквартирної  забудови     -   0.98 га

садибної забудови                                                 -    29.82 га;

На території села розташованіоб’єкти соціально- культурного напрямку:

- Сільскій будинок культури                               - 100 глядацьких місць

-   Відділення зв`язку                                             - 300 клієнтів

-  Магазини продовольчих товарів                        - 52 м.кв.

-  Магазини непродовольчих товарів                 -   102м.кв.

- Вулично-дорожня мережа

Існуюча вулично-дорожня мережа  поєднує в собі  систему вулиць та доріг сельбищної зони та  магістралей, які направлені в бік основних місць проживання,  прикладання праці, об’єктів соціальної інфраструктури, місць відпочинку, а також  інших населених пунктів району та області.

Система транспортних магістралей села відображає планувальну структуру с. Плавні. Вулично-дорожня мережа  розподілена на головні та житлові вулиці,  проїзди, дороги у комунальні  зони,

Головні вулиці:

-вул. Залізнична;

-вул. Набережна.

- Всього  в місті 3 вулиці та 2 провулка.

Вулиці та дороги  села забезпечують зв’язок житлових районів села, центру та інших зон.

Довжина головних вулиць- 2.15 км

Загальна довжина вулиць та доріг   складає - 7.96км.

В с. Плавні відсутнє світлофорне регулювання дорожнього руху.

- Легковий транспорт

За відсутності даних що до сучасного автомобільного парку  с.Плавні,  встановлення розрахункового рівня автомобілізації  приймається згідно ДБН 36-92** -  240 од.на  1тис. мешканців. В с.Плавні мешкає 272 особи  - 65 автомобіля.

Зберігання індивідуальних легкових автомобілів здійснюється таким чином:

-автомобілі, власники яких мешкають на території садибної забудови зберігають автомобілі на території їх мешкання;

-автомобілі, власники яких мешкають у  малоповерховой багатоповерховій забудові- на відкритій  автостоянці.

- Залізничий транспорт

- Вздовж   Каховського водосховища  по межі  села  проходить ділянка ДП «Придніпровська залізниця». В смузі відведення залізниці розташований вокзал  залізничної станції  «Плавні».  Мешканці села мають зручний під'їзд   до  обласного центру –  м. Запоріжжя  та районного центру – м. Василівка.

- 2.5.Аналіз відомостей про стан навколишнього природного середовища

Проблеми сучасного стану навколишнього природного середовища -  забруднення поверхневих та підземних вод, земель, повітря внаслідок господарської діяльності, накопичення побутових відходів, техногенне навантаження негативно впливає на біорізноманіття та природний ландшафт.

Екологічна ситуація   потребує виконання ряду природоохоронних заходів, направлених на  зменшення обсягу негативного впливу на навколишнє природне середовище. Відповідні заходи здійснюються на території села з метою його належного утримання, благоустрою, раціонального використання та охорони, формування сприятливого для життєдіяльності людини середовища, в умовах якого забезпечується захист довкілля, санітарне та епідеміологічне благополуччя населення і включають:

- вивезення твердих побутових відходів;

- догляд за зеленими насадженнями;

- розчистка ярів та балок;

- обсік трави з метою підтримання зеленого покрову газонів у належному стані;

2.6. Аналіз ресурсного потенціалу, тенденції розвитку населеного пункту

З моменту заснування с. Плавні та до сьогодні основне  прикладання праці є  сільське господарство та промисловість за межами села .

Тенденції розвитку села визначаються згідно з фізико-географічним зонуванням. Згідно зі ДСТУ – Н.Б В. 1.1-27-2010 «Будівельна кліматологія» та ДБН 360-92**(дод. 1.1) територія Запорізької області відповідно входить в зону ІІ-го архітектурно- будівельного кліматичного районування територій України та  ІІІ-Б підрайону.

Переважна частина території Запорізької області  знаходиться в зоні ІІІ-Б1, яка є сприятливою для всіх видів будівництва. Розрахункова температура для захисних конструкцій -21°С. Глибина промерзання ґрунту – 75 см.

З містобудівної точки зору, в залежності від ступеня придатності території під забудову, встановлено такі категорії територій: І – придатні, ІІ – обмежено-придатні і ІІІ – непридатні.

І категорія – придатні території, що не потребують спеціальних заходів з інженерного підготовлення території. Рельєф території рівнинний і сприятливий

для будівництва. Інженерно-геологічні умови сприятливі для промислового та цивільного будівництва. В геологічній будові приймають участь пилуваті і піщані лесовидні суглинки, які і можуть бути природною основою для фундаментів.

Із сучасних фізико-геологічних процесів тут слід відмітити просідання ґрунтів.

ІІ категорія – обмежено-придатні території.

Рельєф цих територій ускладнює прокладання доріг і комунікацій, потребує заходів з інженерного підготовлення території.

ІІІ категорія – непридатні території:

- території з ухилами понад 15%;

- території санітарно-захисних зон виробничих та комунальних об’єктів та охоронних зон ПЛ напругою 10 кВ, 35 кВ, прибережних захисних смуг.

Відповідно до вимог ДБН 360-92**, ДБН Б. 1-1-15:2012, СН 173-96 з урахуванням натурних обстеження території міста дали змогу встановити нормативні санітарно-захисні та охоронні зони від існуючих об’єктів, які мають негативний вплив на навколишнє природне середовище. Графічне викладення цих даних подано на кресленні  «План існуючого використання території. Схема існуючих планувальних обмежень» в М 1:5000. Санітарно-захисні зони підприємств міста  наведено згідно норм.

2.7. Стратегія розвитку населеного пункту.

- Параметри    демографічного,  економічного та соціального розвитку

Стратегія перспектив розвитку с. Плавні передбачає  оптимізацією структури землекористування,  екологічні  заходи з поліпшення  територій населеного пункту.

Земля залишається одним із основних ресурсів сталого соціально- економічного розвитку териториальної громади.

Приоритетним напрямком визначено соціальної інфраструктури та забезпечення населення житлом в достатньому обсязі і на необхідному рівні комфортності.

Житлова програма на перспективу повинна передбачати  послідовне впровадження в   житлове будівництво умов, здатних задовольнити потреби населення в житловому фонді різних категорій комфортності.

Характер і структура зайнятості населення села Плавні пов’язані з  умовами розташування села,  рівнем соціально - економічного розвитку прилеглих територій та  відображають структуру господарства , рівень розвитку окремих його галузей.

Прогноз чисельності населення.

Прогноз перспективної чисельності населення базується на тенденціях динаміки природного та механічного руху населення. Гіпотеза прогнозу природного руху населення, базується на аналізі сучасних та прогнозних особливостей демографічних процесів в Україні.

Природний приріст. За доповіддю інституту демографії та соціальних досліджень Національної Академії наук, прогнозується що по Україні у період 2006 - 2016 років  матиме  від’ємний  показник природного приросту

Проте, зростання рівня економіки країни, запроектовані значні темпи розвитку промисловості  матимуть позитивний вплив на рівень життєдіяльності населення села, що дасть поштовх зростанню народжуваності. В той же час, підвищення рівня життя у перспективі впливатиме на зменшення рівня смертності.

2.8. Напрями і  параметри територіального розвитку, формування інженерно- транспортної інфраструктури.

Основними напрямами територіального розвитку с. Плавні є розширення сельбищної зони та організація зони зеленого туризму,   розширення громадського  будівництва   за рахунок територіальних ресурсів в  межах села.

Виходячи з територіальних можливостей, враховуючи містобудівну доцільність  використання території та планувальні обмеження, генпланом пропонується  освоєння окремих вільних ділянок  серед існуючої забудови для будівництва  об’єктів обслуговування, а також використання вільних територій . З освоєнням  нових території передбачається  розширення інженерно- транспортної структури.

3. ОБҐРУНТУВАННЯ ТА ПРОПОЗИЦІЇ

3.1. Основні пріоритети та цільові показники соціального і демографічного розвитку території населеного пункту з метою формування повноцінного життєвого середовища

Метою генплану є необхідність визначити пріоритетні пропозиції для   перспективного розвитку с. Плавні на основі покращення умов проживання населення, забезпечення економічного зростання, удосконалення соціальної, інженерно-транспортної інфраструктури поселення.

Реалізація цих напрямків сприятиме привабливості с.Плавніі в майбутньому.

Основними пріоритетами подальшого розвитку с.Плавні є:

- створення комфортних умов для проживання населення;

- вдосконалення системи обслуговування, благоустрою та інженерно - транспортної інфраструктури;

- залучення інвестицій в сферу обслуговування;

- активне сприяння приватній ініціативі  у підприємницькій діяльності, малому бізнесі.

Перспективи розвитку с. Плавні визначаються в залежності від конкретних територіально-планувальних ресурсів, положення села в системі розселення, наявності і розподілу трудових ресурсів, враховуючи наявні санітарно-екологічні та інженерно-геологічні фактори, які створюють певні обмеження для розвитку села.

Генпланом передбачається перспективний економічний і соціальний розвиток с. Плавні завдяки створенню нових ефективних підприємств обслуговування та  комерції.

Рівень інвестиційної привабливості території с. Плавні можна вважати потенційно привабливим для інвестування у розвиток комерції.

Чисельність населення с. Плавні на 01.01.2017 р. складає 272 особи.  В таблиці надана  вікова структура населення .

- Вікова структура населення на 01.01.2016

| Населений пункт | Вікові групи |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0-6 | 7-17 | 17-60 |  | Старше 60 |
| С. Плавні | 11 | 29 | 161 |  | 71 |
| всього | 272 |  |  |  |  |

Передбачити всі нюанси розвитку села в нових економічних умовах, які проводяться в Україні, практично неможливо, тому, враховуючи територіальні можливості, містобудівну ємність території с. Плавні в проектних межах, чисельність населення  визначається на основі існуючої та проектної кількості квартир різної структури забудови.

3.2. Цільові показники і  галузева структура    економічної  діяльності і                                                     зайнятість населення.

Баланс трудових ресурсів с. Кам’янське					Таблиця

| № п/п | Групи населення | Сучасний стан (2016 р.) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Населення (осіб) | % |
| 1 | 2 | 3 |  |
|  | I. Трудові ресурси |  |  |
| 1 | Населення в працездатному віці, у т.ч. | 161 |  |
| 2 | На підприємствах , установах, організаціях | 145 |  |
| 3 | Працюючі у власному господарстві( селянському) | - |  |
| 4 | Зайнято в домашньому та особистому допоміжному господарстві | 45 |  |
| 5 | Незайняте населення міста (жінки, що у відпустці по вагітності, родах, догляду за дітьми до 3-х років) |  |  |
| 6 | Безробітні | - |  |
| Все населення |  | 272 |  |

Сучасна забезпеченість установами та підприємствами обслуговування

| № п/п | Назва установ обслуговування | Одиниця виміру | Наявність установ на 1.01.2016р. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Дитячі дошкільні установи | місць | - |
| 2. | Загальноосвітні школи | місць | - |
| 3. | Амбулаторя | Відвідув. /зміну | - |
| 4 | Будинки просвіти | місць | - |
| 5. | Бібліотеки | тис.од .збер . чит. місць | - |
| 6. | Магазини продовольчих товарів | м2 торг. площі | 52 |
| 7. | Магазини непродовольчих товарів | м2 торг. площі | 102 |
| 10. | Підприємства громадського харчування | посад. місць | - |

3.3.  Характеристика територій для подальшого розвитку населеного пункту, територій спільних інтересів суміжних територіальних громад.

Територіальний розвиток с. Плавні для потреб перспективного житлового та громадського будівництва  передбачений  за рахунок використання земель сільської ради за межами с. Плавні та на придатних ділянках існуючої території.

Обмежені можливості подальшого містобудівного розвитку території  , що обумовлено наявністю непридатних для будівництва земель, санітарно - захисних і шумових зон, неможливістю вилучення земель приватної власності, а також природоохоронними вимогами. Виходячи з територіальних можливостей, враховуючи містобудівну доцільність використання території та планувальні обмеження, генпланом пропонується освоєння нових раніше зарезервованих ділянок  за межами села та  освоєння окремих вільних ділянок серед інуючих територій.

На основі проведеного комплексного містобудівного аналізу території                      містобудівною документацією, як одним з основних напрямків розвитку населеного пункту, передбачається упорядкування функціональних зон - житлової, установ обслуговування,  зелених насаджень загального користування, на перспективу розширення  соціальної  інфраструктури  для обслуговування  зеленого туризму на суміжних територіях с. Кам’янське.

3.4 Пропозиції по розширенню території

Перспективна планувальна структура села композиційно підпорядкована  існуючий планувальній структурі  а також обмежена наявністю санітарно-захисних зон під виділення  територій для   житлової забудови, наявність залежу марганцевої руди, яка на дозволяю нове будівництво   та наявність земель лісогосподарського господарства та садівництва, яке межує  з територією села зі східної сторони.

Розширення території населеного пункту на перспективу  можливе лише  за  умов розвитку Степногірського промислового  центру, спеціалізованого на виробництвах металургійного циклу,  машинобудування та харчової промисловості зі значним  розширення робочих місць у даному регіоні.

На теперішній час передбачається незначне розширення території з метою покращання умов проживання  та обслуговування населення.

Площа території  під розширення складає 6,00 га. Загальна площа проектної  території складає   71.84 га.

Нові території  розширюють існуючи планувальні структури з їх функціональним  зонуванням та формують нові.

3.5. Опис перспективної планувальної структури та

функціонального зонування

Перспективна планувальна структура села композиційно підпорядкована планувальній структурі, що склалася, а також передбачає розташування територій під нову сельбищну,комунальну  забудову.

Сельбищна зона складається з територій об’єктів культурно-побутового призначення та територій житлової забудови.

Формування громадського центру  практично завершено. Громадські центри житлових кварталів проектом  не передбачаються.

Житлова забудова села складається із малоповерхової багатоквартирної забудови і переважно  садибної. Територія забудови малоповерховими багатоквартирними будинками  розміщена на березі Каховського водосховища і потрапляють в смугу  відводу залізниці. Площа житлової забудови складає 0.98га .

Ділянки громадського центра мають  транспортні та пішохідні зв’язки з існуючою забудовою.

3.6. Характеристика територій та визначення заходів щодо  їх    освоєння,   у тому числі:

- - проблемні території та умови їх реабілітації;

- - території пріоритетного розвитку та умови їх освоєння.

Розширення площ територій під житлову забудову спрямоване на виконання Указу президента від 08.11.2007 «Про заходи щодо будівництва доступного житла в Україні та поліпшення забезпечення громадян житлом».

Житлова зона формується за рахунок  ущільнення існуючих та  освоєння нових  територій.

Нове садибне будівництво на проектний період передбачається  на території площею 0.83га.

Території нової перспективної житлової забудови плануються на  проектованих територіях в північній частині  села  в нових межах.

3.7. Пропозиції щодо формування системи громадських центрів

Наявність центрів обслуговування в сусідніх селах Кам’янське та Приморське дає можливість розташування в селі Плавня об'єктів  первинного обслуговування. Окремі заклади громадського обслуговування розташовано дисперсне по території села, але досить компактно розміщені в центрі. Містобудівною документацією передбачається збільшення об’єктів громадського призначення, підприємств соціально - побутового обслуговування згідно розрахунку  необхідності місткості установ та підприємств обслуговування населення.

3.8. Обсяги житлового будівництва

Житловий фонд с. Плавні складають  малоповерхові багатоквартирні житлові будинки та індивідуальні садибні житлові будинки.

На території села розташовано – 1будинок – 4 -х квартирний ; 2 будинка-

3 -х квартирних; 2 будинка- 2 -х квартирних всього 5 од. будинків та 14 квартир і 213 одноквартирних (садибних) житлових будинків. Площа присадибних ділянок становить від 0,6 га до 0,25 га.  Загальна кількість існуючих квартир складає  227од.

Проектним рішенням нове житлове будівництво передбачається здійснювати відповідно до структури житлової забудови, визначеної завданням на розроблення генерального плану.

Кількість нових  квартир (садибна забудова)  на кінець розрахункового етапу (15-20 років)  буде становитиме 12 квартир:

Передбачається будівництво житлових будинків ІІ і ІІІ ступеня вогнестійкості.

3.9. Напрями розвитку вулично-дорожньої мережі, транспорту, інженерної інфраструктури

Проектні заходи щодо розвитку транспортної інфраструктури                            с. Плавні намічені виходячи із проектних рішень щодо розвитку житлової та громадської забудови села. Прийнято до уваги деякі позиції попереднього Генерального плану, поточні плани будівництва, діючі Програми розвитку тощо.

Проектні рішення базуються на діючих нормативах ДБН 360-92**, ДБН В.2.3-5-2001.

Внутрішнє транспортне обслуговування села передбачається здійснювати за допомогою автомобільного, автобусного транспорту.

Планувальна структура вуличної мережі в селі запроектована у вигляді єдиної системи з урахуванням функціонального призначення окремих вулиць і

доріг, інтенсивності транспортного, пішохідного руху архітектурно-планувальної організації території і характеру забудови, вимог охорони навколишнього середовища, існуючих магістральних інженерних мереж і забезпечує:

- - зручні зв’язки сельбищної зони з комунальними територіями і зоною відпочинку;

- - необхідні швидкості руху;

- - безпеки руху пішоходів і транспортних засобів.

Основні параметри плану, поперечного і поздовжнього профілю вулиць прийнято відповідно до рекомендацій ДБН В.2.3-5-2001 «Вулиці та дороги населених пунктів».

Вулично - дорожня мережа.

Пропозиції Генерального плану щодо розвитку вулично-дорожньої мережі пов’язані з майбутнім розташуванням районів нової житлової забудови, а також з необхідністю проведення реконструктивних заходів для покращення швидкості та безпеки руху транспорту та пішоходів.

На відстані 1.5км від населеного пункту проходить  регіональна автодорога, яка має   II категорію . Передбачені наступні заходи з розвитку магістральної вулично - дорожньої мережі населеного пункту:

- Удосконалення існуючого покриття відповідно категорії  вулиць доріг в існуючих та проектних  межах села;

- Улаштування   зупинк   зовнішнього та внутрішнього громадського  транспорту;

- Реконструкція існуючих  вулиць та доріг із розширенням  та заміною існуючого асфальтового покриття , яке знаходиться в незадовільному стані та улаштування нового асфальтобетонного на грунтових та щебневих дорогах;

Містобудівною документацією передбачена реконструкція вулиць загальною протяжністю  3,55 км.

Об’єкти обслуговування та збереження транспортних засобів.

Для садибної забудови власний автотранспорт розміщується безпосередньо на садибній ділянці за рахунок будівництва як окремих гаражів так і вбудовано-прибудованих. Розміщення гаражів передбачити переважно  по лінії забудови або в глибині ділянки.

В житловій забудові зберігання легкових автомобілів має здійснюватись на відкритих автостоянках, розміщених на непридатних під іншу забудову ділянках.

В малоповерховій багатоквартирній забудові відкриті автостоянки розміщені на прибудинковій території  для  обслуговування та збереження автомобілів мешканців малоповерхових багатоквартирних будинків.

Віддаленість гаражів і автостоянок постійного зберігання автомобілів не повинна перевищувати 800 метрів від місця проживання власника.

Перед  в’їздом  на ділянку гаражів або на автостоянку постійного зберігання автомобілів повинні влаштовуватися  майданчики накопичення транспортних засобів з розрахунку не менше 10% кількості авто, які прибувають на стоянку в годину «пік».

Мережа пасажирського  транспорту.

На теперішні час  обслуговування  громадським  транспортом   відсутне.

Для забезпечення доступності населення до місць прикладання праці, сезонного відпочинку необхідно  провести коригування напрямків та  кількість транспортних засобів для  громадських перевезень в планувальних межах села.

Проектні пропозиції щодо розширення маршрутів громадського транспорту:  передбачено маршрут по наступним  головним вулицям:

- вул.  Залізнична;

- вул. Набережна.

- Кількість парку громадського транспорту складатиме 1-2 автобуса.

3.10. Заходи з інженерної підготовки та захисту територій від небезпечних геологічних та гідрогеологічних процесів,   організація відведення поверхневих вод

- Існуючий стан

Рельєф місцевості району  села складний, що не дозволяє легко відвести з територіі села поверхневі стоки.  На сьогодняшній день організоване поверхневе водовідведення з теритроії с. Плавні відсутне. Містобудівною документацією передбачено улаштування  очисних споруд, розташованих в північно- східній частині села в зручному місці для відведення поверхневих вод з подальшим  очищенням.

Територія хвильового впливу знаходиться  вздовж водосховища, відбуваються зсуви.

Інженерна підготовка та захист території здійснюється з метою підготовки будівництва об’єктів культурно-побутового призначення, громадського обслуговування населення, житлової, комунальної забудови, вулиць, доріг, споруд, малих архітектурних форм, тощо.

Передбачається реконструкція та поліпшення стану існуючих доріг з заміною щебеневих та ґрунтових покриттів. Нові проектні вулиці передбачаються  з асфальтобетонного покриття.

До складу заходів з інженерної підготовки території у відповідності з природними умовами, на ділянках запланованої і перспективної забудови (в ув’язці з існуючою) необхідно влаштовувати вертикальне планування з метою ліквідації безстічних ділянок та забезпечення нормативних, стосовно водовідведення, ухилів. Відведення поверхневих вод з територій кварталів індивідуальної забудови пропонується відкритою водовідливною мережею з влаштуванням труб в місцях пересічення їх з вулицями та проїздами. Першочерговими заходами для захисту від підтоплення рекомендується упорядкування та підтримання в належному стані існуючого поверхневого водовідводу. Комплекс додаткових заходів для захисту від підтоплення включає:

- підбір спеціальних фундаментів для споруд;

- додаткову гідроізоляцію підземних частин будинків і споруд;

- для вибору конкретних конструктивних заходів під кожний об’єкт будівництва або реконструкції необхідно попередньо виконувати індивідуальні інженерно-геологічні вишукування.

- влаштування пристінних дренажів;

- захист від підтоплення шляхом упорядкування та підтримки в належному стані існуючого поверхового водовідводу;

- організація відводу поверхневих вод з території  села здійснювати з використанням профілів вулиць та доріг за допомогою водовідних канав  до місць з пониженим рельєфом ;

- - моніторинг навколишнього природного середовища;

- - улаштування водозатримуючих валів.

3.11. Пропозиції щодо охорони навколишнього природного середовища, подолання та запобігання проявів негативних природно-техногенних факторів для поліпшення життєвого середовища

Заходи з охорони атмосферного повітря від забруднення та захисту від шуму передбачають:

- - озеленення санітарно-захисних смуг у відповідності до вимог                     ДСП 173-96;

- - подальше озеленення для покращення мікрокліматичних умов та комфортності проживання населення:

- - посилення нагляду та контролю за дотриманням якості води з зонах водозабору;

- - створення водоохоронних зон, спрямованих на запобігання забрудненню, засміченню та виснаженню водних ресурсів; розробка проектів прибережних захисних смуг;

- - запобігання скиду неочищених господарсько-побутових стічних вод і збільшення ефективності їх очищення;

- - організацію каналізування дощових стоків з подальшим їх очищенням на спорудах очищення дощових стоків;

- Шумозахист житлової забудови.

- Основним джерелом шуму в селі становить залізниця та головні вуліці.

- Основними заходами щодо зниження навантаження від джерел шуму  та загазованості передбачається висадка смуг  зелених насаджень хвойних порід вздовж вулиць та полотна залізниці. При будівництві нових житлових будинків відстань головних фасадів від червоної лінії головних вулиць  повинна бути не менш 6,0м.

- Окремо для багатоквартирних будинків, розташованих  в межах  відводу залізниці  необхідно додатково передбачити  шумозахисні пристрої (екрани, стінки).

3.12. Пропозиції щодо збереження та охорони                          нерухомих пам’яток культурної спадщини.

Відповідно до закону України “Про охорону культурної спадщини ” підприємства усіх форм власності, установи науки, освіти та культури, громадські організації, громадяни повинні сприяти органам охорони культурної спадщини в роботі з охорони культурної спадщини, встановлювати шефство над об'єктами культурної спадщини з метою забезпечення їхнього збереження, сприяти державі у здійсненні заходів з охорони, використання, виявлення, обліку, реєстрації об'єктів культурної спадщини і поширенню знань про них, брати участь у популяризації культурної спадщини серед населення, сприяти її вивченню дітьми та молоддю, залучати громадян до її охорони.

На території с. Плавні  та за його межами розташовані  пам’ятки культурної спадщини місцевого значення, взяті на облік на основі Закону Української РСР.

Утримання вищевказаних пам’яток  необхідно згідно вимог пам’ятно - охоронного  законодавства, Закону України “ Про охорону культурної спадщини».  Охоронна зона від підніжжя курганів повинна складати не менше 5м.

Перелік пам’яток культурної спадщини місцевого значення в межах населеного пункту

| № | Назва об’єкту | Розмір обмежень | Нормативне посилання |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 2. | Братська могила радянських воїнів охоронний № 184 ( пам’ятка історії) Курганний могильник у складі 22 насипів, охоронний номер№1793 на від стані 0,8км на схід від села ( взята на облік рішенням виконкому Запорізької обласної ради ) | Заборона будівництва на території об’єктів та в межах їх охоронних зон (згідно розроблених проектів) | ДБН 360-92** (р. 11), Закон України «про охорону культурної спадщини» |

Братська  могила радянським воїнам , охоронний №184 знаходиться в с. Плавні, Кам`янська сільська рада ,по вул. Набережна , біля будинку культури.

Взята на облік рішенням виконкому Василівської районної ради депутатів  від 10.02.1971 №55.Рішеннм виконкому Василівської районної ради народних депутатів від 11.07.1985 №188  « Об утверждении охранных зон на памятники истории и культуры»  затверджені розміри та межі охоронної  зони навколо пам`ятки:

на північ – 15м, відділ зв`язку; на південь -  30м, житловий  будинок ; на захід– 15м, дорога ; на схід – 25м, будинок культури.

Заходи з охорони об’єктів природно-заповідного фонду та культурної спадщини:

- дотримання режиму використання земель природно-заповідного фонду згідно з Законом України «Про природно-заповідний фонд України»;

- забезпечення якісного стану природних ландшафтів, що є складовими регіональної екологічної мережі.

3.13. Пропозиції щодо встановлення режиму використання територій, визначених для майбутніх містобудівних потреб

З використанням та освоєнням геологічного середовища пов’язаний кожен вид господарської діяльності. До моменту здійснення проектних рішень необхідно провести оцінку стану геологічного субстрату, виявити ступінь впливу містобудівного освоєння території, відмітити очікувані негативні зміни та розробити обґрунтовані заходи для запобігання ускладненням.

Територія села за функціональним використанням визначена генпланом для житлової та громадської забудови. Територія має зручне положення відносно залізниці. .

- У разі виникнення потреби в межах існуючих ділянок перебудови старих або будівництва нових об’єктів, необхідно передбачати заходи що до розміщення об’єктів в межах земельної ділянки згідно зонуванню території.

В межах села площа території  під майбутні забудови складає 0,83га.

Ділянки під капітальну забудову повинні мати відмітки не менше ніж 2,5 м від рівня ґрунтових вод, ділянки під площинні спортивні споруди, парки, сквери – не менше 1,0 м.

3.14. Рекомендації щодо розроблення плану зонування території або черговості виконання плану зонування її окремих частин та детальних планів територій

Території малоповерхової багатоквартирної існуючої житлової і садибної забудови зберігаються та упорядковуються і встановлюються нормативні червоні лінії житлових вулиць та рівень інженерного обладнання містобудівною документацією пропонується зберегти і за час дії розрахункового етапу генерального плану визначити параметри життєдіяльності цих територій.

Відповідно до завдання на проектування розроблено план зонування                     с. Плавні.

3.15. Розрахункові показники та заходи що до розвитку.

3.15.1. Житлового будівництва

Житловий фонд складають малоповерхові багатоквартирні житлові будинки та індивідуальні садибні житлові будинки.

Нове житлове будівництво передбачається здійснювати відповідно до структури житлової забудови, визначеної завданням на розроблення генерального плану.

Генеральним планом передбачені території для будівництва садибної забудови площею 0,83га від  вул. Шевченко в північній частині села.

Загальна кількість нового житла на кінець розрахункового етапу (15-20 років) становитиме   12квартир,

Передбачається будівництво житлових будинків ІІ і ІІІ ступеня вогнестійкості.

3.15.2. Системи громадських центрів

Громадський центр села як таковий на даний час представляє собою окремо  розташовані об’єкти громадського призначення. Заклади громадського обслуговування розташовані по головній вул. Набережна. Містобудівною документаціє разом  з виникненням нових житлових утворень  передбачається і розширення об’єктів громадського значення, в т.ч .  ФАП  з аптекою, дитячий майданчик та майдан для відпочинку дорослих з дітьми.

Ділянки громадського центру мають зручні транспортні та пішохідні зв’язки з існуючою забудовою.

Проектні рішення прийняті з урахуванням  радіусів обслуговування населення установами культурно-побутового обслуговування.

3.15.3. Соціальної інфраструктури державної та комунальної власності (об’єктів освіти, медичного забезпечення, культури та спорту, а також місць

поховань, пожежних депо тощо), які забезпечують соціально - гарантований рівень життя згідно з державними будівельними нормами або встановленими цільовими показниками з урахуванням особливостей населеного пункту

Об’єкти культурно-побутового обслуговування знаходяться на ділянках, переважно в центральній частині населеного пункту - це будинок культури, залізнична станція Плавні,  пошта, культові споруди,  магазини продовольчих та промислових товарів, фап з аптекою.

Розрахунок необхідної місткості установ та підприємств обслуговування населення на розрахунковий строк

| №п\п | Назва установ та підпрємств обслуговування | Одиниці виміру | Нормативні поканики |  | Існуючий стан | Розрахунковий період (2037р) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Норма на 1 тис.осіб населення | Всього по нормі | Наявність на 2015р. | Всього по нормі | Додатково до норми |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Дитячі дошкільні заклади | місць | 85% дітей дошкільного віку | 9 | - | - | - |
| 2 | Загальноосвітні школи I - III ступенів (з урахуванням дітей шкільного віку | місць | 100% дітей до 15 років | 29 | - | - | -- |
| 3 | Фап | Об’єкт | - | 1 | - | 1 | 1 |
| 4 | Аптека | Об’єкт | 0,143 | 1 | 2 | 1 | -- |
| 5 | Будинок культури | Місць відвідування | 400-300 | 86 | 100 | 100 | -- |
| 6 | Бібліотека | тис. од зберіг. чит місць | 4-4,5 2-3 | 1.5 1 | - | 1,5 1 | 1,5 |
| 7 | Магазин продтоварів | м2 торг. площі | 85 | 24 | 52 | 52 | -- |
| 8 | Магазин промтоварів | м2 торг. площі | 165 | 45 | 102 | 102 | - |
| 9 | Ринки | м2 торг. площі | 24-40 | - | - | - | - |
| 10 | Їдалні, кафе | Місць | 40 | 10 | - | 10 | 10 |
| 11 | Установи управління | Об’єкт | 1 | 1 | - | - | -- |
| 12 | Відділення зв’язку | Об’єкт | Об`єкт | 1 | 1 | 1 | -- |
| 13 | Банки | Операц. місць | 1на 2-3тис. осіб | 1 | - | 1 | 1 |
| 14 | Підприємства побутового обслуговування | Робочих місць | 5 | 1,3 | -- | 1,5 | 1,5 |
| 15 | Готелі | Місць | 4,8 | 32 | - | - | - |
| 16 | Пожежне депо | Об’єкт Пожежна машина + спецавто | 1 на 4 тис. осіб | - | -- | - | - |
| 17 | Кладовище | га | 0,1 | 0,027 | 6,47 | 0,027 | 0,027 |
| 18 | Спортивні відкриті майданчики (стадіон) | га | 0,01 | 0,003 | -- | 0,003 | 0,003 |
| 19 | Громадські вбиральні | прилад | 1 | 0,2 | -- | - | - |
| 20 | Пляж | га | 8,0м2 /відвідувача | 0,02 | ---- | 0,02 | 0,02 |

Проектні пропозиції щодо розширення господарського комплексу:

Враховуючи наявність  громадських центрів в с. Кам’янське та Приморське розташованих  досяжністю 1км  на теперішній час об’єкти соціально - побутового та культурно - оздоровчого забезпечення с. Плавні практично задовольняє потребу населення. За результатами розрахунків необхідної місткості установ та підприємств обслуговування населення на розрахунковий строк та  відповідність радіусу доступності  до них , виявилась необхідність в реконструкції існуючих та  розміщенні нових    об’єктів. Містобудівною документацією передбачено:

-  реконструкцію та  модернізацію будинку культури з розміщенням   кружків творчих напрямків , бібліотеки, кафетерію.

-   будівництво ФАП з аптекою ;

- для пожежогасіння  пропонується використовувати  існуюче пожежне  депо смт. Степногірськ   та запроектоване  пожежне  депо с. Кам`янське   ;

- з урахуванням малої кількості дітей дошкільного та шкільного віку                       в с. Плавні будівництво  дитячих садків  та школ не передбачено,

використовуються заклади  с.Приморське та с.Верхня Криница,  куди дітей доставляють сільським автобусом.

- враховуючи  відстань між с. Плавні та с. Кам’янське   передбачено використовувати для поховання   запроектоване нове кладовище  на території с.Кам`янське ;

-

- реконструкцію тимчасово недіючих на теперішні час, та маючих територіально вигідні умови розміщення біля існуючої транспортної інфаструктури та інженерних комунікацій .

- організований вивіз ТПВ передбачено на полігон  смт. Степногірськ.

Для розвитку села потрібно залучення  державних та приватних інвестицій , що буде сприяти подальшому розвитку  господарського комплексу, як наслідок збільшення зайнятості населення у цих сферах.

- Кладовища.

- На території села розташовані 2 діючих  кладовища.

- Містобудівною документацією існуючи кладовища рекомендуються  до закриття. Місця поховань передбачено на запроектованому  кладовищі   с. Кам`янське  площею 0,27 га з урахуванням місць і для с. Плавні.

Після припинення нових захоронень та завершення кладовищного періоду 15-20років при пісчаних ґрунтах, супісках та суглинках ї та 25-30 років при глинистих ґрунтах, слід розглянути можливість скорочення СЗЗ до 100м від окремих ділянок кладовищ, для яких завершений  кладовищний період  і які можна вважати закритими. При цьому, необхідно оформлення відповідного висновка згідно з п.3.12 ДСанПіН 2.2.2.028-99; п.п. 5.7-5.9 ДСП 173-96.

Можливість розміщення перспективної забудови на зазначених територіях слід розглядати лише після отримання відповідного висновка державної санітарно-епідеміологічної експертизи  про скорочення СЗЗ від кладовища (на безстроковий період) у визначеному чинним законодавством порядку(п..п.5.7-5.9ДСП173-96).

В СЗЗ неохідно  передбачити зелені насадження спецпризначення.

В 300м СЗЗ з боку сельбищної  території необхідно передбачити смугу  дерево-чагарникових насаджень шириною не менше 50м , а в 100м СЗЗ – не менше 20м. Для попередження можливого негативного впливу діючого кладовища на здоров’я  мешканців прилеглих територій садибної забудови генеральним планом передбачено забезпечення  їх централізованими мережами водопостачання та водовідведення.

Об'єкти та місця утилізації побутових відходів

Місце  утилізації  побутових відходів в с. Плавні – відсутне.

Передбачити організований вивіз ТПВ до  заплановоного мусоропереробного об’єкту у смт. Степногірськ.

У зв’язку з відсутністю на теперішній час пропонується  розробити проект                   « Схеми санітарного очищення села Плавні».

- Пожежне депо.

- Існуючий стан

В с. Плавні пожежна частина відсутня. На теперішній час використовується послуги пождепо смт. Степногірськ.

- Проектні рішення.

- використовувати близькість смт. Степногірськ - пожежне  депо існуюче та  с. Кам`янське  - пожежне  депо, що  запроектоване.

- Мінімальний вільний напір в водопровідній мережі при пожежогасінні повинен бути не менше 10 м на рівні поверхні землі. Зовнішнє пожежогасіння здійснюватиметься з існуючих пожежних гідрантів, що встановлені на

- водопровідній мережі села. Крім того, для потреб зовнішнього пожежогасіння може бути використана вода з водойм, наявних на території села, для чого вони (водойми) обладнуватимуться пожежогасіння передбачається з пожежних гідрантів, які "сухими" та "мокрими" колодязями для забору води і спеціальними під’їздами для пожежної техніки.

3.15.4. Озеленених територій загального користування, ландшафтно-рекреаційних територій населеного пункту

Генеральним планом озеленені території за функціональною містобудівною ознакою поділяються на озеленені території загального користування, озеленені території обмеженого користування, озеленені території спеціального призначення.

Озеленені території загального користування

Згідно з містобудівними нормативами для проектної чисельності населення у 272 особи при нормі 10 м²/особу  (кліматична зона ІІІ-Б1) площа озеленених територій повинна становити 0,27 га.

Генеральним планом передбачено впорядкування існуючих зелених насаджень загального і спеціального призначення, що покращить санітарно-гігієнічні умови проживання і відпочинку мешканців села та подорожніх. , що передбачає збільшення території озеленень загального користування .

- Озеленені території обмеженого користування

До цієї групи відносяться зелені насадження на території житлової забудови, комунальних об’єктів.

Житлова забудова буде займати 31,00га або 43.15 % площі території в існуючих межах села. На території житлової садибної забудови переважно зростають плодові дерева та кущі, висаджені біля будівель, більша частина присадибних ділянок зайнята городами. Декоративне озеленення притаманне садибам останніх 5-10 років. В озелененні використано такі породи дерев і кущів як клен гостролистий, платан, тополя липа,  ялина, туя, верба, ялівець звичайний та козацький. На головній та житлових вулицях висаджуються дерева ширококронних  та хвойних порід.

Згідно з генеральним планом території комунальних об’єктів,  землі транспортної інфраструктури складають близько 9,38га. Враховуючи багатогранну корисну функцію зелених насаджень, роботи з озеленення, благоустрою мають проводиться на належному рівні, значна увага має приділятися озелененню за межами ділянок різного функціонального призначення.

Значна увага має приділятися декоруванню засобами озеленення огорож підприємств, садиб. Повинні створюватися дендрологічні акценти з гарно квітучих дерев і кущів, хвойних (каштан кінський, клен гостролистий, береза бородавчата, тополя пірамідальна, ялина колюча, туя західна, форзиція, бирючина, самшит, бузок, шипшина та інші).

- Озеленені території спеціального призначення

Зелені насадження спеціального призначення висаджуються в прибережних захисних смугах та в санітарно-захисних зонах від виробничих територій, на території виробничих підприємств, вздовж ПЛ високої напруги, на вулицях.

На момент розроблення  документації зелені насадження існують на житлових вулицях та провулках села. На проектний період площа озеленених територій спецпризначення  становитиме 3,51 га Пропонується організувати та озеленити де можливо санітарно-захисні та охоронні зони від залізниці   ЛЕП, автодороги.

Наявність території для облаштування перелічених об’єктів робить можливим широке застосування прийомів ландшафтної архітектури і дизайну, великого асортименту дерев, кущів, квітів, газонних трав, притаманних для степу, що забезпечать належне рекреаційне використання територій.

3.15.5. Вулично-дорожньої мережі з виділенням ділянок нового будівництва та реконструкції, визначення загальної щільності   головних вулиць .

Проектні заходи щодо розвитку транспортної інфраструктури                    с. Плавні намічені виходячи із проектних рішень щодо розвитку житлової та громадської забудови села. Прийнято до уваги деякі позиції попереднього Генерального плану, поточні плани будівництва, діючі програми розвитку тощо.

Проектні рішення базуються на діючих нормативах ДБН 360-92**, ДБН В.2.3-5-2001.

- Вулично-дорожня мережа.

- Пропозиції Генерального плану щодо розвитку вулично-дорожньої мережі пов’язані з розширенням території населеного пункту, а також з необхідністю проведення реконструктивних заходів для покращення швидкості та безпеки руху транспорту та пішоходів.

Передбачені наступні заходи з розвитку магістральної вулично- дорожньої мережі:

Класифікацію вулиць прийнято відповідно ДБН - 360-92** для середніх та малих міст. Згідно означених норм, вулиці с. Плавні розподіляються на дві категорії –   головні та житлові вулиці,  дороги місцевого значення.

Головні вулиці: вул. Вул. Залізнична; вул. Набережна.

Жилая  вулиця – Шевченко.

Провулки : Лиманний ; Степовий.

Класифікацію вулично-дорожньої мережі наведено на кресленні «Схема вулично-дорожньої мережі, селищного та зовнішнього транспорту», М 1:2000             ( ГП-5).

На розрахунковий період 15-20років:

Загальна довжина головних вулиць                                  - 2,153км

Відповідно щільність  вулиць                                            -2,4 км/км кв

Загальна довжина житловихих вулиць                            - 0,53 км

Загальна довжина провулків                                              -0,60км

Загальна довжина проектних вулиць                                 -0,22км

Загальна довжина всіх вулиць і доріг                               -8,02км

Реконструювати  житлових  вулиць                                   - 3,55 км.

Існуючи та проектні поперечні профілі магістральних  вулиць та вулиць місцевого значення наведені  у додатку до пояснювальної записки.

- Зовнішній транспорт

Залізничий транспорт зі станцією « Плавні». Під’їзд до станції на автомобільному транспорті здійснюється по  вулиці Набережній.

Залізниця електрифікована, виконує перевезення приміського та                          міжміського напрямків.

Для можливості підходу  та  під’їзду до посадкової залізничної платформи передбачений наземний перехід – переїзд  з боку  вул. Набережній.

Водний транспорт. На сьогодняшній день водний транспорт відсутній. На перспективу та згідно пропозицій державних та регіональних інтересів  генеральним планом передбачено розміщення причалу для можливості пасажирських перевезень власників садівничих ділянок, мешканців  найближчих населених пунктів та туристів.

- Міський пасажирський  транспорт

На перспективний розвиток передбачені  нові автобусні маршрути  по головних вулицях села.

Загальна довжина автобусної  мережі                  -  1,73    км;

Щільність автобусної мереж                                   -1,9 км/км.кв.

Перевезення пасажирів на розрахунковий строк забезпечить орієнтовно   1-2 автобусів малої та середньої місткості.

Генеральним планом не пропонується доповнити  новими маршрутами до проектованої   садибної забудови  з урахуванням пішохідної доступності до зупинок.

Зберігання рухомого складу передбачено на  територіїї  приватного власника .

Легковий транспорт

Розрахунок приватного автомобільного парку села та місць зберігання легкових автомобілів виконано згідно нормативних показників ДБН-360-92**, зміна №4.

На розрахунковий період 15-20 років загальний рівень автомобілізації  прийнято - 240 автомобілів на 1тис. мешканців, в т.ч. індівідуальними легкими автомобілями  -210 од.  на 1 тис.мешканців.

Згідно з цим - розрахункова кількість індівідуальнних легкових автомобілів на період до 2036 року буде складати 65 автомобіля.

3.15.6. Інженерної інфраструктури за видами

Водопостачання. Каналізування. Електропостачання.                      Теплопостачання. Газопостачання.  Мережі  зв’язку,   радіомовлення, телебачення.

Водоспостачання

На  данний момент водопостачання с. Плавні  здійснюється від свердловини  дбітом 180м3/доб. Води достатньо для господарсько-питних потреб села.

Свердловина знаходиться у задовільному технічному стані та має зони санітарної охорони суворого режиму. Полив зелених насаджень здійснюється технічною водою з Каховського водосховища від п’яти насосних станцій.

Проектом планування передбачена реконструкція існуючого водопроводу, та прокладання нового з труб поліетиленових напірних із поліетилену ПЕ-80.

Розрахунок водопостачання та водовідведення с. Плавни

| Групи споживачів | Кількість, тис. чол. | Норма, м3/добу | Об’єм, тис.м3/добу |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Існуюча |  | Існуюча |
|  | Нова забудова |  | Нова забудова |
| Господарсько-питні витрати населення |  |  |  |
| - забудова з місцевими водонагрівачами (багатоквартирна) | - |  |  |
|  | - |  |  |
| Забудова з місцевими водонагрівачами ( садибна) | 0,272 | 0,170 | 0,046 |
|  | 0,272 |  | 0,046 |
| Всього - середньодобово |  |  | 0,046 |
|  |  |  | 0,046 |
| - макс. доба |  |  | 0,053 |
|  |  |  | 0,053 |
| Невраховані, 10% до господарсько-питних |  |  | 0,0046 |
|  |  |  | 0,0046 |
| Громадські об'єкти | 0,025 | 0,170 | 0,0004 |
| Виробничі об'єкти | - |  | - |
| Зрошення садибних ділянок технічною водою | 307,9тис. м.кв. | 5л/м2 (77поливів/ рік) | 0,325 |
|  | 316,2тис.м.кв |  | 0,333 |
| РАЗОМ: |  |  | 0,376 |
| - вода питної якості |  |  | 0,051 |
|  |  |  | 0,051 |
| РАЗОМ (із новою забудовою ) |  |  | 0,051 |
| Стічні води: |  |  |  |
| - громадські об'єкти |  |  | 0,0004 |
| - населення та невраховані |  |  | 0,0506 |
|  |  |  | 0,0506 |
| - виробничі об'єкти |  |  | - |
| РАЗОМ |  |  | 0,051 |
|  |  |  | 0,051 |
| РАЗОМ (із новою забудовою ) |  |  | 0, 051 |

Каналізація

Каналізування села здійснюється із більшості приватних садиб у вигрібні ями. В подальшому кожен будинок передбачено каналізувати в централізовану побутову каналізацію. Рельєф місцевості має перепад до 17 метрів з півдня до півночі, тому на мережі каналізації необхідно встановити дві каналізаційні насосні станції, які будуть перекачувати стоки на очисні споруди. Самоплину каналізацію слід прокладати із каналізаційних поліетиленових труб ПВХ, напірну з труб поліетиленових напірних із поліетилену ПЕ-80.

Каналізаційні очисні споруди

На підставі необхідної міри очищення стічних вод виникла необхідність в очисних спорудах. Пропонується  установка локальних очисних споруд «БІОТАЛ 50» для каналізації. Пропускна здатність очисних споруд 50м3/добу, встановлена потужність 4,12 кВт. ЛОС «БІОТАЛ» це одномодульна установка в залізобетонному виконанні для глибокої біологічної очистки побутових стічних вод розміром у плані 11,0м х 6,0м.

Установка BIOTAL складається з: приймальної камери-денітріфікатора (ПК-Д) з нержавіючою сіткою з двостороннім барботажем повітрям, для затримання грубих нечистот; триступінчатого реактора SBR; аеріруємого циркуляційного біологічного фільтра з пористою пластиковою загрузкою, поєднаного з тонкошаровим відстійником; контактного резервуара і мулової ємності - аеробного стабілізатора надлишкового активного мулу. Очищення стічних вод на установці BIOTAL відбувається в такому порядку: надходящі на установку стічні води, позбавлені ​​грубих нечистот на автоматизованій ступінчастій решітці, попередньо обробляються в приймальній камері-денітріфікаторі; стічні води, що надійшли в попередньому циклі - в 1-му і 2-му реакторах SBR; в 3-му реакторі SBR обробляються стічні води, що надійшли на установку два цикли назад; в біологічному фільтрі - тонкошаровому відстійнику - стічні води надійшли на очистку три цикли назад; в контактному резервуарі обробляються стічні води, що надійшли на установку чотири цикли назад.

Очищувані стічні води, при своїй очистці, поступово переміщаються від першої до останньої ступені очищення МОС, шляхом періодичного гідравлічного з'єднання цих ступенів, за допомогою гідроавтоматичних пристроїв. Робота установки проходить в 6-8 фазах, кількість яких змінюється в залежності від того, в якому з 6 режимів установка працює. Санітарно-захисна зона складає 25м.

Витрати води на пожежогасіння

На даний момент протипожежного водопроводу в селі немає. Пожежогасіння здійснюється  пожежними машинами з м. Пологи. На перспективу планується об’єднана система питно – виробничого та протипожежного водопроводу. Пожежні гідранти необхідно встановити на водогоні діаметром 100мм через кожні 150 метрів.

Витрати води на пожежогасіння складаються із витрат на внутрішнє і зовнішнє пожежогасіння:

Зовнішнє пожежогасіння

Q    = 2струм. х5л/с  = 10л/с = 36 м3/год

Q   = 36м3/год х 3год. = 108м3

Внутрішнє пожежогасіння не передбачається.

Обсяг води на пожежогасіння: 108м3.

Теплопостачання

Теплопостачання житлових та громадських будинків села Плавні здійснюється від індівідульних  опалювальних приладів.

Газопостачання

- С.Плавні  не газифіковане.

- Пректними рішеннями « Схеми планування території Запорізької області газифікація  даної території на розрахунковий період не передбачалась.

- Пропонується передбачити розробку проектних рішень по газіфікації села після затвердження додаткових напрямків розвитку магістральних  мереж газопостачання території району.

Електропостачання

Електропостачання с. Плавніе здійснюється від електричних мереж  ПС «Сухоіванівська» Василівського РЕС, структурного підрозділу ВАТ «Запоріжжяобленерго».  Підключення існуючих та проектних забудов  виконується  ПЛ від КТП 10/0,4кВ.

Мережі  зв’язку,   радіомовлення, телебачення.

Населення с. Плавні забезпечено  мережами  зв’язку, радіофікації та радомовлення.

Також на території району діють  оператори мобільного зв’язку: «KYIVSTAR» та  МТС.

3.15.7. Мережі дощової каналізації, інженерної підготовки та захисту території

- Існуючий стан

- Дощова каналізація  с. Плавні відсутня. Рельєф території спокійний. Проектні рішення

Існують ділянки, на яких спостерігаються небезпечні  та несприятливі фізико- геологічні явища  і процеси.

Передбачено відвід поверхневих вод здійснювати з використанням профілей вулиць та доріг за допомогою водовідних канав  до місць з пониженим рельєфом.

Підтоплення

Захист території від підтоплення проводити методом обвалування , підвищення відміток  території, підсипкою  території або заглиблення водойм. В садибній забудові необхідна ліквідація поглинаючих колодязів і вигрібних ям на ділянках підтоплення;

Берегоукріплення

Охорона берегів – це комплекс заходів , спрямований на підвищення естетичної цінності берегів і створення комфортних умов для життя і діяльності людей. Для закріплення укосів берега необхідно використовувати  біологічні методи – посадка верби, лози, очерету та ін. Особливу роль відіграють штучні пляжі, оскільки вони очищують шляхом фільтрації через пісок забруднену воду. Площа пляжу складає 0,04га. Довжина берегоукріплення  в межах села становить 2.58 км. Вихід до пляжу передбачено  по пішохідному  переходу під залізницею.

Прибережна захисна смуга вздовж Каховського водосховища прийнята розміром 100 м.

3.16. Перелік організаційних заходів із реалізації генерального плану, у тому числі з підготовки відповідних нормативно-правових актів, наукових, проектних, розвідувальних, пошукових та інших робіт

Реалізацію положень генерального плану с. Плавні при закладеному в містобудівній документації соціального мінімуму повинна забезпечувати місцева адміністрація шляхом пошуку інвесторів на будівництво об’єктів системи обслуговування, або шляхом фінансування будівництва коштом державного та  місцевого бюджету.

Погоджений та затверджений генеральний план є базовим документом для розроблення інших містобудівних та проектних матеріалів, галузевих схем.

На базі затвердженого генерального плану Згідно Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності" в подальшому розробляється

– план земельно-господарського устрою населеного пункту;

– плани зонування або детальні плани територій села та окремих ділянок, що підлягають забудові;

– проект встановлення межі.

Умовою виконання даних робіт є картографічне забезпечення – цифрова зйомка в межах села і прилеглих територій в масштабі 1:2000 – 1:500.

Генпланом визначені орієнтовні обсяги будівництва соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури с. Плавні, джерелами фінансування яких можуть бути кошти державного і місцевого бюджетів, а також залучені кошти інвесторів згідно чинного законодавства.

Важливою умовою реалізації генплану, а саме - покращення умов проживання населення с. Плавні - є заходи щодо екологічного оздоровлення природного середовища та забезпечення економічного зростання, джерелом чого має бути ефективна система сприяння малому бізнесу. Державна підтримка необхідна для застосування екологічної політики.

3.17. Визначення та врахування державних та

регіональних   інтересів.

Особливим завданням до Генерального плану є врахування Державних інтересів.

Перспектива розвитку району пов’язані із використанням переваг його транспортно- географічного положення та розробки площинного залягання марганцевих руд. В районі планується розвиток багатоступеневої системи громадського обслуговування з розміщенням  підпрємств повсякденного та періодичного обслуговування , як для населення, так  і для туристів.

Генеральним планом згідно планувальними рішеннями Схеми забудови території Запорізької області передбачено:

- заходи щодо відведення поверхневих вод з території  села;

- розчистка водойм;

- режим охорони, відновлення, раціональне використання природно -заповідних та рекреаційних територій, створення туристично- рекреаційної інфраструктури;

- спорудження причалу;

- врахувати прибережну-захисну смугу в складі водоохоронної зони Каховського водосховища;

- розділ «Інженерно- технічні заходи цивільного захисту»;

- вимоги що до пам’яток  історії та культури на території с. Плавні згідно Закону України  «Про охорону культурної спадщини» та Закону України « Про охорону археологічної спадщини»;

- розділ «План зонування території  с. Плавні Василівського району Запорізької області».

- 3.18. Основні показники  генерального   плану

| Ч. ч. | Назва показника | Одиниця виміру | Існуючий стан | Етап 15-20років |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Населення | тис осіб | 272 | 272 |
|  | В т.ч. багатоквартирна забудова |  | 32 | 32 |
|  | Садибна забудова |  | 240 | 240 |
| 2 | Територія в межах населеного пункту, всього: | га | 65,84 | 71,84 |
|  | У т.ч. : житлової забудови, всього: | « | 30,93 | 31.00 |
|  | садибної | « | 29,82 | 29,19 |
|  | Резервна територія під садибну забудову | « | -- | 0.83 |
|  | багатоквартирної | « | 0,98 | 0,98 |
|  | Громадської забудови, всього | « | 0,67 | 0,77 |
|  | Виробничої, всього | « | - | - |
|  | Комунально—складської, всього | « | 0,79 | 0,89 |
|  | в т.ч. кладовища | « | 0,65 | - |
|  | Транспортної інфраструктури, всього | « | 8,1 | 8,49 |
|  | У т.ч. головних | « | 3,99 | 3,99 |
|  | Вулиці і дороги місцевого значення | « | 4,01 | 4,40 |
|  | Ландшафтно-рекреаційної та озелененої , всього | « | 12,01 | 13,77 |
|  | У т.ч. загального користування | « | - | - |
|  | лісів | « | 0,17 | - |
|  | Дач та садівництв |  | -- | - |
|  | Інші озеленені території | « | 11,84 | 10,26 |
|  | Зелені насадження спецпризначення | « | -- | 3,51 |
|  | Території туристичної зони | « | - | - |
|  | Території лісогосподарства | « | - | - |
|  | Водних поверхонь | « | -- | - |
|  | Сільскогосподарських угідь | « | - | - |
| 3 | Житловий фонд, всього | тис м.кв. | 22.41 | 23.91 |
|  |  | Кількість квартир | 227 | 239 |
|  | Розподіл житлового фонду за видами забудови: |  |  |  |
|  | Садибна | « | 21.30 | 22.80 |
|  |  |  | 213 | 225 |
|  | Багатоквартирна | « | 1,11 | 1,11 |
|  |  |  | 14 | 14 |
|  | Середня житлова забезпеченність неселення загальною площею | м.кв/чол | 78,3 | 83,8 |
| 4 | Нове житлове будівництво, всього: ( Одноквартирне садибне) | тис. м.кв. | - | 1,5 |
|  |  | Кількість квартир | - | 12 |
| 5 | Об’єкти громадського обслуговування: | « |  |  |
|  | Фап з аптекою | Об`єкт | - | 1 |
|  | Амбулаторія | Тис. відвід./ зміну | - | - |
|  | Пожежні депо, всього | об’єкт/ Пожежних машин | -- | - |
| 6 | Вулично-дорожня мережа та транспорт населеного пункту |  |  |  |
|  | Довжина вулиць та доріг , всього | Км | 7,96 | 8,02 |
|  | Щільність вулиць і доріг, всього | км/км.кв. | 1,95 | 2,4 |
|  | Довжина автобусної мережі по осі вулиць | км | -- | 1,73 |
|  | Щільність автобусної мережі | км/км.кв. | -- | 1,9 |
|  | Загальний рівень автомобілізації | Машин/ 1тис. осіб | 65 | 65 |
|  | У т.ч. легковими індвідуальними автомобілями | « |  | 57 |
|  | Кількість місць постійного зберігання легкових індивідуальних автомобілів (гаражі, відкриті автостоянки) | Машино-місць | - | 22 |
| 7 | Інженерне забеспечення |  |  |  |
|  | Водопостачання |  |  |  |
|  | Сумарний відпуск води | тис. м3/добу | 0,18 | 0, 18 |
|  | Потужність головних споруд водопроводу | « | 1,23 | 1,45 |
|  | Каналізація |  |  |  |
|  | Загальне надходження стічних вод | « | 0,05 | 0,05 |
|  | Сумарна потужність очисних споруд | « | -- | 0,05 |
|  | Електропостачання |  |  |  |
|  | Сумарне споживання електроенергії | млн.кВт *год/рік | 0,15 | 0,48 |
|  | Потужність джерел покриття електронавантажень | Тис. кВт |  |  |
| 8 | Інженерна підготовка та захист території |  |  |  |
|  | Берегоукріплення | га | -- | 1,33 |
|  | Захист території від затоплення | га | -- | -- |
|  | Дощова каналізація | км | -- | -- |
| 9 | Санітарне очищення території |  |  |  |
|  | Обсяги твердих побутових відходів, всього | тис. т/рік | 0,27 | 0,32 |

- ДОДАТКИ